실제재난 결과보고(기상특보 대처상황 결과보고)

결과보고 / 2026. 9. 13.(일) / 재난담당자

| 업무유형 | 지자체 | 재난유형 | 위기경보 | 기준시각 | 발생·영향지역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 실제재난 | 부산광역시 | 풍수해(호우) | 경계 | 2026.09.13 15:12 | 동래구 온천천 일원, 사상구 학장동 저지대, 해운대구 |

## 1. 개요

○ 상황명: 부산 호우경보 대응 (9/13)

○ 지자체: 부산광역시 / 재난유형: 풍수해(호우) / 위기경보 경계

○ 기준시각: 2026.09.13 15:12 / 발생·영향지역: 부산광역시 동래구 온천천 일원, 부산광역시 사상구 학장동 저지대, 부산광역시 해운대구

○ 상황 개요: 호우주의보가 호우경보로 격상. 온천천 하상도로 침수 시작, 사상구 저지대 주택 침수 우려. 배수펌프장 사전 가동 중.

## 2. 기상상황

○ 2026.09.13 03:12 호우예비특보 발효 (부산 전역): 내일 새벽부터 시간당 30mm 이상의 강한 비. 예상 강수량 80~150mm.

○ 2026.09.13 11:12 호우주의보 발효 (부산 전역): 3시간 누적 60mm 이상 예상. 하상도로·지하차도 침수 유의.

○ 2026.09.13 14:42 호우경보 발효 (부산 중부·동부): 3시간 누적 90mm 이상, 12시간 180mm 이상 예상. 산사태·침수 위험 매우 높음.

○ 기상 전망(AI 요약, 확인 필요): 부산광역시는 호우경보 발효 중이며 시간당 30mm 이상의 강한 비가 이어질 전망입니다. 하상도로·지하차도 침수와 산사태 위험이 높아 사전 통제와 배수펌프장 가동 점검이 필요합니다.

## 3. 피해상황

○ 2026.09.13 21:12 SMS 발송 → 구·군 재난담당관 16명, 실·국·본부장, 유관기관 상황실: [부산광역시 재대본] 호우경보 발효(18:40). 하상도로·지하차도 통제 및 배수펌프장 가동 점검 후 결과 보고 바랍니다.

○ 2026.09.13 21:12 온천천 세병교·연안교 하상도로 통제 (동래경찰서 협조): 08:23 세병교, 08:42 연안교 차량 통제 개시

○ 2026.09.13 21:12 사상구 학장동 주택 3세대 침수 신고 접수: 구청 현장 확인 중 — 이재민 발생 여부 미확인 (확인 필요)

## 4. 대응조치(조치결과)

○ 시작: 완료 2026.09.13 21:12

○ 기상특보 접수 (재난안전상황실): 완료 2026.09.13 21:12 — 기상청 호우경보 통보문 접수(NDMS) 후 구·군 상황실 및 재난공무원 UMS 전파 완료(수신 1,240명)

○ 기상특보상황보고 (시장,부시장) (자연재난과): 완료 2026.09.13 21:12 — 시장·부시장 SMS 보고 및 1장 보고서 대면보고 완료. 상황판단회의 개최 결정

○ 기상특보전파 (시민,유관기관) (자연재난과): 완료 2026.09.13 21:12 — 시민 대상 재난문자·전광판·BIT 특보 전파, 유관기관 PS-LTE 단톡방 공유

○ 상황판단 및 대책회의 개최 (자연재난과): 완료 2026.09.13 21:12 — 시민안전실장 주재 상황판단회의 개최(15개 지원부서장, 소방·경찰·53사단 영상 참여). 비상 2단계 결정

○ 기상특보에 따른 대응 지시 (재난안전상황실): 진행 중

## 5. 상황전파

○ 2026.09.13 21:12 구·군 재난담당관 16명, 실·국·본부장, 유관기관 상황실 대상 SMS 발송 완료: "[부산광역시 재대본] 호우경보 발효(18:40). 하상도로·지하차도 통제 및 배수펌프장 가동 점검 후 결과 …"

## 6. 재난자원 투입

○ 양수기 12대 (장비, internal) 투입 2026.09.13 21:12

○ 모래주머니 800개 (자재, manual) 투입 2026.09.13 21:12

○ 재해취약지 예찰 인력 24명 (인력, internal) 투입 2026.09.13 21:12

## 7. 응급복구 및 향후계획

○ 총 6개 조치 중 5건 완료, 1건 진행·미착수

○ 미완료 조치: 기상특보에 따른 대응 지시 → 담당부서 이행 점검

○ 기상특보 해제 시까지 상황관리 지속, 해제 후 재해취약지 사후점검 및 피해현황 확인

○ 상황일지·조치결과를 근거로 결과보고 확정 후 행정안전부 보고

## 8. 종합 평가

○ 총 6개 조치 중 5건 완료, 1건 진행·미착수

○ 미완료 조치: 기상특보에 따른 대응 지시 → 담당부서 이행 점검

○ 기상특보 해제 시까지 상황관리 지속, 해제 후 재해취약지 사후점검 및 피해현황 확인

○ 상황일지·조치결과를 근거로 결과보고 확정 후 행정안전부 보고

## 9. 붙임 1. SMS 발송이력

| 2026.09.13 21:12 | 구·군 재난담당관 16명, 실·국·본부장, 유관기관 상황실 | [부산광역시 재대본] 호우경보 발효(18:40). 하상도로·지하차도 통제 및 배수펌프장 가동 점검 후 결과 보고 바랍니다. | 성공 |
| --- | --- | --- | --- |

## 10. 붙임 2. 재난자원 투입현황

| 양수기 | 장비 | 12대 | internal | 2026.09.13 21:12 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모래주머니 | 자재 | 800개 | manual | 2026.09.13 21:12 | - |
| 재해취약지 예찰 인력 | 인력 | 24명 | internal | 2026.09.13 21:12 | - |